WEB管理交换机功能说明

目录

一、系统设置	2

1.	系统信息	2

2.	修改密码	2

3.	恢复缺省配置	3

4.	重启动	3

5.	软件升级	4

二、端口管理	4

1.	端口设置	4

2.	端口镜像	5

3.	端口统计	6

4.	端口限速	6

5.	光模块信息	7

三、VLAN	7

1.	VLAN模式	7

2.	802.1Q VLAN	8

3.	PVID配置	8

4.	Hybrid端口	9

四、SNMP	9

五、QoS	10

五、ACL	10

1.	ACL规则	10

六、MAC	11

七、ERPS	12

1.	ERPS全局配置	12

2.	ERPS环	12

八、设备检测	13

九、IGMP Snooping	14

十、配置管理	14

十一、退出	14

登录页面，默认管理IP为192.168.10.12；用户名密码为admin/admin

一、系统设置

- 系统信息

该项显示软件版本、MAC地址、生产序列号，其中可设置项IP地址、子网掩码、网关、MAC地址老化时间、页面超时时间；

- 修改密码

该项设置登录用户名和密码，需验证原用户名密码；

- 恢复缺省配置

该项执行恢复出厂设置，自动重启后生效；

- 重启动

该项执行交换机重启操作；

- 软件升级

该项执行交换机软件升级操作，升级文件为bin文件；

二、端口管理

- 端口设置

- 端口状态

该页面显示端口链接状态、速率/双工、优先级、流控、隔离、开关状态、风暴抑制比、环路状态等信息；

- 端口设置

该项配置端口速率、双工模式、开关状态、优先级、流控、隔离、风暴抑制比，默认如下图，光口默认为强制全双工。

- 端口镜像

该项设置端口镜像，源端口/目的端口根据实际情况进行设置；

- 端口统计

该页面显示端口收发包统计信息；

- 端口限速

该项可对端口进行限速，点击端口号进入设置；

- 光模块信息

该页面显示光模块信息，暂不可用；

三、VLAN

- VLAN模式

默认为透传模式，

更改为802.1Q VLAN模式之后，

- 802.1Q VLAN

新建VLAN页面，进行VLAN ID以及模式的选择，点击端口在非成员/Tag/Untag之间切换，默认为非成员端口，

- PVID配置

设置端口的PVID，默认所有都有端口的PVID为1,，

- Hybrid端口

四、SNMP

设置SNMP相关参数，默认SNMP开启，读团体名public，写团体名private；

五、QoS

QoS的优先级、调度模式设置；

五、ACL

- ACL规则

可新建ACL规则，条目包含Rule ID、动作（Drop）、源MAC、源MAC通配符掩码、目的MAC地址、目的MAC通配符掩码等参数，

六、MAC

MAC地址表，以及静态MAC绑定；

七、ERPS

- ERPS全局配置

默认为关闭；

- ERPS环

创建ERPS环，提前创建环控制vlan，一个环控制vlan必须一致，一个环只需要设置一个Owner端口；

八、设备检测

环路检测，默认关闭，开始后当出现环路会关闭环路端口。

九、IGMP Snooping

默认为关闭状态。

十、配置管理

配置文件管理，获取配置为保存当前配置到电脑，恢复配置为从电脑选择配置文件恢复到设备，保存当前配置为全局保存，以免重启配置丢失。

十一、退出

点击退出按钮之后，退出登录。